Пояснительная записка по инвестиционному проекту

«ЦА, Создание мультисервисной сети передачи данных (22-1-00-1-11-04-0-0456)»

В рамках данного инвестиционного проекта предполагается строительство волоконно-оптических линий связи и узлов связи на объектах АО «ЛОЭСК», включая объекты критической информационной инфраструктуры.

Инвестиционным проектом планируется строительство 828 км волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях 0,4-110 кВ и 39 узлов связи в следующих филиалах АО «ЛОЭСК»:

- Северные электрические сети (Выборгский район: Приморск, Ермилово, Выборг (пригород), Советский);

- Южные электрические сети (Гатчинский район: Гатчина, Вырица, Дружная Горка, Сиверский, Коммунар, Тайцы)

- Западные электрические сети (Кингисеппский район: Кингисепп, Ивангород; Волосовский район: Волосово)

- Восточные электрические сети (Волхов, Лодейное Поле, Кириши, Подпорожье)

- Пригородные электрические сети (Всеволожск, пос. им. Свердлова, Сертолово, Токсово)

- Центральные электрические сети (Кировск, Тосно, Малукса, Отрадное, Павлово, Мга, Красный Бор, Шлиссельбург)

Компания АО «ЛОЭСК» имеет распределительные сети 0,4 -10 кВ в 29 городах и 32 посёлках городского типа Ленинградской области. Средняя протяжённость магистральных воздушных линий 6-10 кВ в населённых пунктах составляет около 15 км.

В состав 39 перспективных проектируемых узлов связи входят: 13 объектов связи на ПС 35-110 кВ (всего ПС 35-110 кВ – 25) и 26 узлов связи в РЭС филиалов (включая технологические стыки с ЛенРДУ) АО «ЛОЭСК».

Причиной строительства волоконно-оптических линий связи является отсутствие собственной защищённой транспортной волоконно-оптической сети связи в районах с высокой плотностью электросетевых объектов, отсутствие качественного мониторинга систем автоматизации из-за плохого покрытия территории беспроводной связью.

Причиной строительства узлов связи является полное отсутствие оборудования передачи данных или частичное (входит в состав систем автоматизации), невозможность существующего оборудования обеспечить безопасность, резервирование и необходимую скорость передачи данных.

Целью строительства волоконно-оптических линий связи и узлов связи является следующее:

- организация бесперебойной, защищённой передачи технологической и корпоративной информации;

- организация резервирования оборудования и каналов передачи данных;

- повышение наблюдаемости электросетевой инфраструктуры, безопасности и безотказности информационной инфраструктуры, в том числе критической (КИИ);

- экономия средств за счёт использования собственной сети передачи данных вместо сторонних операторов связи.

Нормативные документы:

- Федерального закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ;

- Приказ ФСТЭК России № 239 от 25.12.2017 г. «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (Раздел 13).

- создание телекоммуникационной инфраструктуры для построения интеллектуальных цифровых систем управления электрическими сетями;

Нормативные документы:

- Письмо от Администрации Волховского муниципального района Ленинградской области № ИСХ-2700/2022 от 18.03.2022 г.;

- Письмо от Муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 1578/1.0-16 от 16.03.2022 г.;

- Письмо от Муниципального образования Тосненский район Ленинградской области № 01-03-94/2022 от 18.03.2022 г.

- создание собственной мультисервисной сети передачи данных нового поколения.

Нормативные документы:

- Указа Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203                   «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» (Раздел 3, пункт 28, 29, 36);

Строительство волоконно-оптических линий связи и узлов связи обеспечит повышение надёжности работы электрических сетей и снизит среднюю продолжительность перерывов в электроснабжении (SAIDI) на 1,216666667. Расчет SAIDI представлен в составе паспорта инвестиционного проекта.

Расчёт стоимости инвестиционного проекта выполнен на основании сметной документации составленной, в соответствии с действующими сборниками базовых цен СБЦП-2001-02-02-05-004 и территориальными единичными расценками ТЕРм.