Пояснительная записка по ИТ

Приобретение коммутационного оборудования

Код проекта - 15.01.10085

- ОПИСАНИЕ ИПКВ ИТ

  - Объект вложения средств

АО "Петербургская сбытовая компания".

АО «Петербургская сбытовая компания». Закупаемое в рамках проекта «Коммутационное оборудование» оборудование будет являться новыми основными средствами.

Инвентарные номера:

  - Предпосылки / необходимость реализации ИПКВ ИТ

В 2026 году ПСК планирует приобретение коммутационного оборудования для обеспечения расширения сети передачи данных в центральном офисе, ввиду приобретения нового серверного оборудования, а также завершения процесса импортозамещения коммутационного оборудования в отделениях по сбыту электроэнергии (ОСЭ).

  - Цель ИПКВ ИТ

Обеспечить работу сети передачи данных в серверных помещениях в ЦО и ОСЭ АО ПСК.

  - Технические решения ИПКВ ИТ

По результатам анализа предлагаемых на рынке продуктов и из соображений совместимости с ранее приобретенным коммутационным оборудованием, принято решение о приобретении следующего коммутационного оборудования H3C (Китай) и Eltex (Россия, включено в реестр РЭП):

1.	Коммутатор H3C S6825-54HF L3 Ethernet Switch with 48*25G SFP28 Ports and 6*100G QSFP28 Ports - 4шт.

1.1.	Блок питания 450W AC Power Supply Module (Power Panel Side Intake Airflow)	- 8 шт.

1.2.	Вентиляторный блок H3C Fan Module (Fan Panel Side Intake Airflow, Only for Tencent) -20 шт.

1.3.	Оптический трансивер 25G SFP28 Optical Transceiver Module (850nm,100m,SR,MM,LC) – 192 шт.

2.	Коммутатор H3C S6805-54HT L3 Ethernet Switch with 48 10GBASE-T Ports and 6 QSFP28 Ports - 4 шт.

2.1.	Блок питания 450W AC Power Supply Module (Power Panel Side Intake Airflow) - 8шт.

2.2.	Вентиляторный блок H3C Fan Module (Fan Panel Side Intake Airflow, Only for Tencent) – 20 шт.

2.3.	Кабель 100G QSFP28 to 100G QSFP28 1m Passive Cable - 12шт.

2.4.	Модуль QSFP+ 40GBASE BIDI Optical Transceiver Module (850nm,300m)	 - 20шт.

3.	Ethernet-коммутатор MES2300-24P, 24 порта 10/100/1000BASE-T (RJ-45) PoE/PoE+, 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), L3, 220V AC - 24шт.

4.	Ethernet-коммутатор MES2300-48P, 48 портов 10/100/1000BASE-T (RJ-45) PoE/PoE+, 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), L3, 2 слота для модулей питания - 7шт.

4.1.	Модуль питания PM950-220/56, 220V AC, 950W-7шт.

4.2.	SFP 1,25 GE модуль 550м, MM, 2 волокна, 850 nm, LC, DDM - 4шт.

4.3.	SFP+ Direct attach cable, 10G, 1m – 9 шт.

4.4.	MPO CABLE patch cord UPC/UPC 3m Female (для QSFP+ 40G FH-QSFP4TCDM01) - 6 шт.

4.5.	MPO CABLE patch cord UPC/UPC 10m Female (для QSFP+ 40G FH-QSFP4TCDM01) -6 шт.

4.6.	Хомут-липучка REXANT 5000мм х 20мм, полиамид, 1шт [07-7526] - 6шт.

5.	Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 3000-RACK-ON-6x9-E - 14шт.

6.	Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 2000/1200 - 7шт.

Позиции 1-6 являются отдельными обособленными предметами, предназначенными для выполнения определенных самостоятельных функций. Остальные позиции спецификации включаются в состав коммутаторов (позиции 1-4), соответственно, с увеличением стоимости ОС.

  - Дополнительная информация

Данный ИПКВ не включён в стратегические документы компании, и не связан с другими проектами.

- ОБЪЕМ, СРОКИ И ЗАТРАТЫ ИПКВ

Начало выполнения работ - 2 квартал 2026 г.

Завершение работ - 2 квартал 2026 г.

Таблица 1.

Освоение: тыс. единиц национальной валюты без НДС

| № | Статья затрат | 2026 | Итого без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Затраты, относящиеся на инвестиционную деятельность |  |  |  |
| 1.1. | Прочие | 18 293 | 18 293 |
| ИТОГО: |  | 18 293 | 18 293 |
| 2. Затраты, относящиеся на операционную деятельность |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 18 293 | 18 293 |

Таблица 2.

Финансирование: тыс. единиц национальной валюты с НДС

| № | Статья затрат | 2026 | Итого с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Затраты, относящиеся на инвестиционную деятельность |  |  |  |
| 1.1. | Прочие | 22 318 | 22 318 |
| ИТОГО: |  | 22 318 | 22 318 |
| 2. Затраты, относящиеся на операционную деятельность |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 22 318 | 22 318 |

Таблица 3.

Ключевые контрольные точки

| КЛЮЧЕВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название контрольной точки | Ответственный | Плановая дата |

- КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

Руководитель направления по развитию стратегии и взаимодействию с контролирующими органами Петербургская сбытовая компания Дедов Александр Всеволодович