Анализ квалификации приборов учета, шлюзов и роутеров,

установленных гарантирующим поставщиком

в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ

Организация, имеющая статус гарантирующего поставщика электрической энергии (далее – гарантирующий поставщик) в понятии, определенном Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике), осуществляет энергосбытовую деятельность и в силу данного закона обязана заключить договор энергоснабжения, договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от своего имени или от имени потребителя электрической энергии и в интересах указанного потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию.

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» с 1 июля 2020 года коммерческий учет электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению обеспечивают гарантирующие поставщики и сетевые организации с применением приборов учета электрической энергии в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, установленными в соответствии с жилищным законодательством, правилами организации учета электрической энергии на розничных рынках, в том числе посредством интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

Гарантирующие поставщики в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению обязаны осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), в отношении многоквартирного дома и помещений в многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества, при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих гарантирующему поставщику, а также последующую их эксплуатацию.

С 1 января 2022 года, согласно пункту 5 статьи 37 Закона об электроэнергетике, в рамках обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению на гарантирующих поставщиков возложена обязанность по всем приборам учета электрической энергии, допускаемым в эксплуатацию, обеспечить безвозмездное предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии (мощности), в отношении которых они обеспечивают коммерческий учет, минимального набора функций интеллектуальной системы учета (далее - ИСУ)  с использованием созданных гарантирующими поставщиками ИСУ.

Выполнение данной обязанности начиная с 1 января 2022 г. также предусмотрено:

- абз. 3 п. 80 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (далее – Правила № 354), согласно которому допуску в эксплуатацию подлежат коллективные (общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные), комнатные приборы учета электрической энергии, соответствующие Правилам предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), с учетом абзаца второго пункта 80(1) Правил № 354;

- абз. 2 п. 141 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (далее - Основные положения), согласно которому для учета электрической энергии (мощности) подлежат установке приборы учета, соответствующие требованиям к приборам учета электрической энергии, которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности), в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), если иное не установлено пунктом 145 Основных положений, с учетом установленных пунктом 150 Основных положений особенностей оснащения приборами учета многоквартирных домов, разрешение на строительство которых выдано после 1 января 2021 г.

Таким образом, с 1 января 2022 обязанность по оснащению многоквартирных домов общедомовыми и индивидуальными приборами учета электрической энергии, имеющим функционал по подключению к ИСУ (далее также – интеллектуальные приборы учета, ИПУ) возложена на гарантирующего поставщика.

В соответствии со статьёй 3 Закона об электроэнергетике, ИСУ представляет собой совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенных для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающую информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными Правительством Российской Федерации.

При этом из норм отраслевого законодательства следует вывод, что приборы учета не являются составной частью ИСУ, а присоединяются к ней с помощью каналообразующего оборудования и находятся под её управлением.

Так, согласно п. 3 Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 (далее – Правила), под прибором учета электрической энергии, присоединенным к интеллектуальной системе учета, понимается прибор учета электрической энергии, допущенный в эксплуатацию для целей коммерческого учета электрической энергии на розничных рынках электрической энергии и (или) предоставления коммунальных услуг по электроснабжению и присоединенный к интеллектуальной системе учета в соответствии с данными Правилами.

О том, что возможность подключения к ИСУ является только одним из функциональных требований к приборам учета следует также из абз. 2 п. 141 Основных положений.

Данный вывод подтверждается разъяснениями контролирующих органов власти. Например, в письме Минэнерго России от 11.12.2024 № СЦ-21040/07 (раздел 2.1.1 приложения № 4) со ссылкой на термины Закона об электроэнергетике относительно структуры ИСУ указано, что приборы учета присоединяются к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) через информационно-вычислительный комплекс электроустановки/устройство сбора и передачи данных (для групповых объектов) или непосредственно (для уединенных объектов) и составной частью интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) не являются.

В приказе Минцифры России от 30.12.2020 № 788, который регулирует информационный обмен между компонентами ИСУ, ИПУ также не рассматривается как часть ИСУ.

Официальных разъяснений Минфина России и ФНС России относительно налогового учета расходов на приобретение (замену) ИПУ, шлюзов и роутеров не установлено.

В целях исполнения указанных выше обязанностей гарантирующий поставщик на основании возмездных договоров приобретает:

- ИПУ и каналообразующее оборудование (шлюзы, роутеры);

- работы по установке, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию ИПУ и каналообразующего оборудования.

Согласно условиям этих договоров Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по установке (замене) приборов учета у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) МКД, установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета МКД и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности).

В зависимости от вида оборудования, подлежащего установке (замене), выполняются следующие группировки работ, объединяющие в себя отдельные комплексы работ и этапы работ:

1) Установка (замена) индивидуальных и общедомовых приборов учета:

Комплекс работ №1, в т.ч. этапы:

- Предпроектное обследование;

- Проектно-изыскательские работы;

- Выполнение монтажных работ, включая поставку оборудования и материалов (за исключением каналообразующего оборудования), а также работ по параметрированию приборов учета электроэнергии, не связанных с организацией дистанционного опроса приборов учета через систему передачи данных.

Комплекс работ №2:

- Выполнение пуско-наладочных работ приборов учета, необходимых для дистанционного опроса приборов учета через систему передачи данных.

2) Установка (замена) каналообразующего оборудования, входящего в состав системы передачи данных.

Комплекс работ №3, в т.ч. этапы:

- Проектно-изыскательские работы;

- Выполнение монтажных работ каналообразующего оборудовании;

- Выполнение пуско-наладочных работ каналообразующего оборудования.

Работы по Договорам выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов (приборы учета и каналообразующее оборудование приобретает Подрядчик за счет собственных средств).

Кроме того, оборудование также может поставляться Подрядчиком отдельными партиями на склад Заказчика путем прямой купли-продажи с целью его последующей передачи Заказчиком в монтаж в виде давальческого оборудования.

По факту выполнения монтажных работ Подрядчик предоставляет ведомость установленного каналообразующего оборудования, ведомость снятых и установленных приборов учёта электроэнергии, ведомость пуско-наладочных работ по утвержденным Договорами формам.

Право собственности на установленное оборудование (приборы учета, каналообразующее оборудование) переходит от Подрядчика к Заказчику с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ на монтажные работы.

Вместе с тем, в соответствии с нормами НК РФ амортизируемым имуществом в целях налогообложения прибыли признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собственности (если иное не предусмотрено гл. 25 НК РФ), используются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 руб. (п. 1 ст. 256 НК РФ).

Под основными средствами (ОС) в целях Главы 25 НК РФ понимается часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией первоначальной стоимостью более 100 000 руб. (п. 1 ст. 257 НК РФ).

Исходя из практического опыта организации учета потребляемой электроэнергии следует отметить, что приборы учета и каналообразующее оборудование в отдельно взятом многоквартирном доме устанавливаются постепенно, по факту возникновения потребности у потребителя электрической энергии по установке, замене в связи с выходом из строя, утратой, истечением срока эксплуатации или истечением интервала между поверками и т.д. Приборы учета начинают выполнять свои функции с момента их установки и допуска к эксплуатации (независимо от проведения пуско-наладочных работ по подключению их к ИСУ), при этом временной разрыв может составлять несколько лет.

В технической документации по ИПУ, которые устанавливаются гарантирующим поставщиком, указывается, что они могут эксплуатироваться как автономно, так и в составе автоматизированных систем учета электроэнергии (например. руководство по эксплуатации счетчика электрической энергии однофазного интеллектуального НАРТИС-100).

Счетчики НАРТИС-100 являются законченными укомплектованными изделиями, для установки которых на месте эксплуатации достаточно указаний, приведенных в эксплуатационной документации, в которой нормированы метрологические характеристики измерительных каналов системы (лист 2 Описания типа средства измерений НАРТИС-100 (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16.10.2023 № 2179)).

Приборы учета, подключённые к ИСУ, обеспечивают надлежащее выполнение ей своих функций, но при этом в отсутствие подключения или неисправности иных элементов (каналообразующего оборудования) не утрачивают свою функциональность как средство измерения.

Так, например, ИПУ без подключения к ИСУ способны выполнять следующие функции:

- измерять активную и реактивную энергию в сетях переменного тока;

- выполнять измерения с применением коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов тока и напряжения;

- фиксировать несанкционированный доступ к прибору учета;

- записывать события в отдельные выделенные сегменты энергонезависимой памяти;

- вести журналы событий (в памяти прибора НАРТИС-100 все журналы хранятся в течение всего срока службы счетчика (лист 4 Описания типа средства измерений НАРТИС-100 (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16.10.2023 № 2179)).

В отсутствие подключения к интеллектуальной системе учета показания и иные характеристики поставляемой электроэнергии могут фиксироваться визуально (на дисплее) или при прямом подключении иной техники (компьютеров) к прибору учета.

Из указанного следует, что ИПУ, несмотря на тесную связь с ИСУ, является самостоятельно функционирующим объектом и должен учитываться отдельно.

Аналогичный вывод можно сделать и в отношении элементов опорной сети ИСУ – шлюзов и роутеров.

Согласно руководству по эксплуатации коммуникационного шлюза Нартис CG-ZB-02C, он предназначен для организации беспроводных каналов передачи данных в системах контроля, учета и управления распределенными технологическими объектами. Шлюз используется для работы в беспроводных вычислительных сетях на основе технологии беспроводной передачи данных ZigBee в качестве координатора сети, реализует функции по формированию ZigBee-сети, обеспечению политики безопасности, настройке подключения и сбору данных с абонентских устройств.

Роутеры (ретрансляторы) НАРТИС RRC-ZB-01N – устройства, выполняющие автоматическую ретрансляцию сигналов с соседних ZigBee-устройств (маршрутизацию сообщений). Наличие маршрутизаторов обеспечивает альтернативные варианты выбора маршрута между узлами и наиболее эффективную передачу информации при изменении внешних условий. Устройства данного типа могут одновременно осуществлять сбор и передачу данных с подключенного исполнительного оборудования и ретрансляцию, либо выполнять только ретрансляцию с соседних ZigBee-устройств (роутеры беспроводной сети).

При этом шлюзы и роутеры могут выполнять свои функции не только во взаимодействии с ИПУ, но и с любыми иными устройствами, оснащенными беспроводными ZigBee-модулями, что следует из описания их назначения и технических характеристик, которые даны производителем в документации по эксплуатации.

Таким образом, каналообразующее оборудование может применятся не только в качестве элемента ИСУ, но и для организации беспроводных каналов передачи данных в иных системах контроля, учета и управления технологическими объектами.

Следует также обратить внимание, что одним из квалифицирующих признаков для определения единицы учета основных средств для целей налогового учета является возможность его учета в качестве самостоятельного объекта исходя из классификации, предусмотренной Общероссийским классификатором основных фондов (принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст) (далее – ОКОФ).

Данные обстоятельства дают основания для выделения их в отдельные единицы учета ОС. Поэтому для учета ИПУ, шлюзов и роутеров следует применять иной порядок, а не включение их в состав какого-либо единого ОС (например, в состав СУЭЭ по МКД). Согласно статей 254, 256, 257 НК РФ эти объекты являются самостоятельными объектами учета: либо как амортизируемое имущество, если стоимость составляет более 100 000,00 руб., либо в составе материальных расходов, если стоимость менее 100 000,00 руб.

В силу норм пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ к материальным расходам налогоплательщика, в частности, относятся затраты на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом. Стоимость такого имущества включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию.

С учетом вышеизложенного, а также принимая во внимание, что ИПУ, шлюзы и роутеры:

- способны исполнять самостоятельно определенные функции, используемые в производстве или управлении организацией;

- могут быть отнесены согласно ОКОФ к группе основных средств;

- имеют срок полезного использования более 12 месяцев,

рекомендуется признать их в качестве отдельных объектов основных средств для целей налогообложения прибыли возможным только при условии соблюдения стоимостного критерия, установленного НК РФ в размере 100 000 руб.

Установлено, что во всех случаях приобретения и установки ИПУ, шлюзов и роутеров их первоначальная стоимость составляла менее 100 000 руб. В связи с чем данное имущество нельзя признать амортизируемым ввиду несоответствия стоимостному критерию, установленному п. 1 ст. 256 НК РФ, и затраты на его приобретение подлежат включению в состав материальных расходов по налогу на прибыль организаций в полной сумме по мере ввода их в эксплуатацию.